Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - WAHA QR MQTT Compact Data - v1.1

Kompakte MQTT-Ausgabe des WAHA-Kopplungs-QR-Rohwertes

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | Openmower-Taf-WUP |
| Dokumentenart | Dokumentation |
| Thema | WAHA QR MQTT Compact Data |
| Erstellungsdatum | 2026-07-07 |
| Version | v1.1 |
| Status | Entwurf / technische Auslieferung |
| Verantwortlich | ChatGPT im Auftrag von Andreas |
| Ablageort | docs/ im Codepaket und separate PDF/DOCX-Auslieferung |

# 1. Ziel der Änderung

Die QR-Ausgabe für die WAHA-WhatsApp-Session wurde bewusst reduziert. In der sichtbaren MQTT-Statusausgabe soll nur noch der QR-Rohwert erscheinen, damit eine andere App auf dem gleichen Gerät den Wert abonnieren und daraus den WhatsApp-Kopplungs-QR-Code rendern kann.

Zusätzliche Angaben wie Text, Status, Required, Available, Session oder Error werden nicht mehr als eigene QR-Statusfelder veröffentlicht. Dadurch bleibt die Statusansicht übersichtlich und der lange QR-Rohwert wird nicht von erklärenden Zusatzfeldern begleitet.

# 2. Veröffentlichte MQTT-Topics

| Topic | Inhalt | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| messenger/status/WAHA_QR_Code_Data | WAHA QR-Rohwert oder leer | Für Status-/Anzeigeebene |
| messenger/waha/QR_Code_Data | WAHA QR-Rohwert oder leer | Für WAHA-/App-Verbraucher |

Der Präfix messenger entspricht dem Standardwert von MQTT_BASE_TOPIC. Wird MQTT_BASE_TOPIC geändert, ändern sich die Topic-Pfade entsprechend.

# 3. Verhalten der Werte

| Situation | Wert in WAHA_QR_Code_Data / QR_Code_Data |
| --- | --- |
| WAHA-Status ist SCAN_QR_CODE oder QR und WAHA liefert einen QR-Wert | Rohwert des Kopplungs-QR-Codes |
| WAHA benötigt einen QR-Code, aber noch kein Wert ist abrufbar | leer |
| WAHA ist verbunden oder es wird kein QR-Code benötigt | leer |
| WAHA_QR_MQTT_ENABLED=false | leer |

Ein leerer Wert bedeutet: Es soll aktuell kein QR-Code gerendert werden.

# 4. Entfernte bzw. bereinigte MQTT-Felder

Folgende frühere QR-Metadaten werden nicht mehr regulär veröffentlicht und als retained Topics bereinigt, damit alte Werte nicht in MQTT-Ansichten stehen bleiben:

messenger/status/WAHA_QR_Code_Text, Status, Required, Available, Session, Error

messenger/waha/QR_Code_Text, Status, Required, Available, Session, Error

messenger/waha/session/qr/#

# 5. Sicherheitsverhalten

Der aktive QR-Rohwert ist sicherheitskritisch, weil er während seiner Gültigkeit zur WhatsApp-Kopplung verwendet werden kann. Deshalb bleibt WAHA_QR_RAW_RETAIN standardmäßig false. Wenn kein QR-Wert verfügbar oder erforderlich ist, veröffentlicht der Controller einen leeren retained Wert, damit alte QR-Werte im Broker verschwinden.

| Einstellung | Standard | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| WAHA_QR_MQTT_ENABLED | true | Aktiviert die QR-Datenpublikation per MQTT. |
| WAHA_QR_RAW_RETAIN | false | Aktive QR-Werte werden nicht retained gespeichert. |
| WAHA_QR_REFRESH_SECONDS | 20 | Aktualisierungsintervall für den QR-Wert. |

# 6. Beispiel: QR-Code aus MQTT darstellen

mosquitto_sub -h Mosquitto -t 'messenger/waha/QR_Code_Data' | while IFS= read -r QR; do
  clear
  if [ -n "$QR" ]; then
    echo "WhatsApp QR-Code scannen"
    qrencode -t ANSIUTF8 "$QR"
  else
    echo "Kein QR-Code erforderlich."
  fi
done

# 7. Geänderte Dateien

README.md

CHANGELOG.md

COMMIT_MESSAGE.txt

bridge/controller.py

docs/mqtt-topics.md

docs/waha-qr-mqtt.md

docs/2026-07-07 - Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - WAHA QR MQTT Compact Data - v1.1.docx

docs/2026-07-07 - Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - WAHA QR MQTT Compact Data - v1.1.pdf

# 8. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | 2026-07-07 | ChatGPT | Entwurf | QR-Ausgabe auf reine Data-Topics reduziert und alte Metadaten bereinigt. |