Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - JSON Flow Configuration - v1.2

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | Openmower-Taf-WUP |
| Dokumentenart | Dokumentation |
| Thema | JSON Flow Configuration |
| Version | v1.2 |
| Status | Freigegeben |
| Erstellungsdatum | 2026-07-07 |
| Aenderungsdatum | 2026-07-07 |
| Autor / Bearbeiter | ChatGPT |
| Ablageort | Projektpaket: docs/ |
| Referenzen | README.md, docs/json-flow-configuration.md, bridge/controller.py, controller_data/bot_commands.json |

# 1. Zusammenfassung

Die Mobert Flow-Konfiguration wurde komplett von XML auf JSON umgestellt. Die aktive Laufzeitdatei ist jetzt /data/bot_commands.json. XML-Parsing und die alte legacy mobertCommands-Unterstuetzung wurden aus dem Controller entfernt.

Die bisherige Logik mit zentralen Modulen, Watchdogs, Outputs, WhatsApp-Befehlen, MQTT-Triggern und Statusfunktionen bleibt strukturell erhalten. Die Datei ist jetzt fuer eine zweite App leichter lesbar und schreibbar.

# 2. Versionierung

| Bereich | Alter Stand | Neuer Stand |
| --- | --- | --- |
| Auslieferung / Dokumentation | v1.1 | v1.2 |
| Bot-Konfigurationsformat | mobertBotConfig XML 0.4 | mobertBotConfig JSON 0.5 |
| Aktive Datei | /data/bot_commands.xml | /data/bot_commands.json |
| Beispieldatei im Image | /app/bot_commands.example.xml | /app/bot_commands.example.json |

# 3. Wichtige Aenderungen

bot_commands.xml wurde durch bot_commands.json ersetzt.

Der Controller akzeptiert keine XML-Konfiguration mehr.

bridge/bot_commands.example.json ist der neue Fallback im Docker-Image.

controller_data/bot_commands.json ist die aktive auslieferbare Volume-Konfiguration.

messenger/bot/commands/set/config/json ersetzt das fruehere XML-Set-Topic.

messenger/bot/commands/source/json veroeffentlicht die aktive JSON-Quelle.

messenger/bot/commands/json bleibt die geparste Command-/Flow-Uebersicht.

Flow-head.show wurde ergaenzt: show=false blendet einen Flow aus der Hilfe aus, ohne ihn zu deaktivieren.

# 4. JSON-Grundstruktur

Die neue Datei folgt dieser Struktur:

{
  "format": "mobertBotConfig",
  "version": "0.5",
  "language": "de",
  "head": { ... },
  "modules": { ... },
  "flows": { ... }
}

# 5. Module

| Modul | Aufgabe |
| --- | --- |
| whatsapp | Zentrale WAHA-Session, Default-Gruppe, Lauschgruppe und Wake Word. |
| whatsapp_watchdog | WhatsApp-Eingang fuer Mobert-Befehle, verweist auf whatsapp. |
| whatsapp_output | WhatsApp-Ausgabe fuer Antworten und Meldungen, verweist auf whatsapp. |
| mqtt_watchdog | MQTT-Eingang fuer automatische Flow-Trigger und Bestaetigungen. |
| mqtt_output | MQTT-Ausgabe fuer OpenMower-Aktionen und Steuerbefehle. |

# 6. Flow-Aufbau

Jeder Flow besitzt einen head-Block und mindestens einen Step. enabled steuert die Ausfuehrung. show steuert nur die Anzeige in Mobert: ? und messenger/bot/help/json.

| JSON-Pfad | Bedeutung |
| --- | --- |
| flows.<flow_id>.head.name | Anzeigename des Flows. |
| flows.<flow_id>.head.description | Beschreibung fuer Hilfe und Dokumentation. |
| flows.<flow_id>.head.enabled | Aktiviert oder deaktiviert den Flow. |
| flows.<flow_id>.head.show | Blendet den Flow in der Hilfe ein oder aus. |
| flows.<flow_id>.steps.<step_id>.input.expect.command | WhatsApp-Befehl, z. B. Status. |
| flows.<flow_id>.steps.<step_id>.processing.mode | Lokale Verarbeitung, MQTT-Passthrough oder Statusfunktion. |
| flows.<flow_id>.steps.<step_id>.outputs | WhatsApp- oder MQTT-Ausgaben. |

# 7. MQTT-Schnittstelle

| Topic | Funktion |
| --- | --- |
| messenger/bot/commands/source/json | Aktive JSON-Konfiguration als Quelle. |
| messenger/bot/commands/json | Geparste Command-/Flow-Uebersicht. |
| messenger/bot/commands/version | Geladene JSON-Konfigurationsversion. |
| messenger/bot/commands/set/config/json | Neue JSON-Konfiguration per MQTT speichern und laden. |
| messenger/bot/commands/set/renew/json | Bestehende JSON-Datei vom Datentraeger neu laden. |
| messenger/bot/commands/validation/json | Validierungsstatus nach Laden oder Setzen. |
| messenger/bot/help/text | Generierte WhatsApp-Hilfe als Text. |
| messenger/bot/help/json | Generierte Hilfe mit Metadaten. |

# 8. Deployment-Hinweise

Bestehende Volumes muessen auf controller_data/bot_commands.json umgestellt werden.

BOT_COMMANDS_FILE sollte auf /data/bot_commands.json zeigen.

DEFAULT_BOT_COMMANDS_FILE sollte auf /app/bot_commands.example.json zeigen.

Nach dem Austausch den Controller neu bauen oder die Datei per MQTT set/config/json setzen.

Alte retained Werte auf messenger/bot/commands/xml werden beim Veröffentlichen der Bot-Kommandos geleert.

Beispiel Reload: mosquitto_pub -h Mosquitto -t messenger/bot/commands/set/renew/json -m '{}'

Beispiel Set: mosquitto_pub -h Mosquitto -t messenger/bot/commands/set/config/json -f bot_commands.json

# 9. Geaenderte Dateien

| Datei | Aenderung |
| --- | --- |
| .env.example | Default-Pfad auf bot_commands.json umgestellt. |
| bridge/Dockerfile | Kopiert bot_commands.example.json ins Image. |
| bridge/controller.py | JSON-Loader, JSON-MQTT-Set, source/json, show-Unterstuetzung, XML entfernt. |
| bridge/bot_commands.example.json | Neue Beispielkonfiguration. |
| controller_data/bot_commands.json | Neue aktive Konfiguration fuer /data. |
| compose.example.yaml | Default-Pfad auf bot_commands.json umgestellt. |
| README.md und docs/*.md | Dokumentation auf JSON-only umgestellt. |
| CHANGELOG.md | v1.2 Eintrag ergaenzt. |

# 10. Pruefung

| Pruefung | Ergebnis |
| --- | --- |
| Python Syntax | bridge/controller.py wurde mit py_compile geprueft. |
| JSON Validierung | bridge/bot_commands.example.json und controller_data/bot_commands.json wurden geladen und auf Format, Version und Flow-Struktur geprueft. |
| Controller Loader | Der Controller-Loader wurde mit einem MQTT-Mock importiert; 20 WhatsApp-Befehle und 24 Flows wurden aus JSON geladen. |

# 11. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.2 | 2026-07-07 | ChatGPT | Freigegeben | Komplette Umstellung von XML auf JSON dokumentiert. |